各类能源折算标准煤计算系数

1.电力折算标准煤

D = d × 1.229（参考折标系数）

D —— 电力折算标煤耗量（吨）

d —— 电耗量（万千瓦时）

3、原煤折算标准煤

M = m × 0.7143（参考折标系数）

M ——电力折算标煤耗量（吨）

m —— 原煤耗量（吨）

2.天然气折算标准煤

R = r × 13.3（参考折标系数）

R —— 天然气折算标煤耗量

r —— 天然气消耗量（万立方米）

3.液化石油气折算标准煤

S = s × 1.7143（参考折标系数）

S —— 液化石油气折算标煤耗量

s —— 液化石油气消耗量（吨）

4.汽油折算标准煤

G = g × 10 × 0.73(汽油密度) × 1.4714（参考折标系数）

G = g ×10.74122

G —— 汽油折算标煤耗量

g —— 汽油消耗量（万升）

5.柴油折算标准煤

C = c × 10 × 0.86(汽油密度) × 1.4571（参考折标系数）

C = c ×12.53106

C —— 柴油折算标煤耗量

c —— 柴油消耗量（万升）